目录

票据指令	4

打印及进纸指令	4

打印并进纸	4

打印并进纸n点	4

打印并进纸n行	4

打印设置指令	5

设置行间距为n点	5

设置行间距为默认值	5

设置横向打印位置	6

设置左侧空白量	6

设置打印区域宽度	7

设置汉字字符左右间距	7

设置英文字符右间距	8

选择英文字符字型	8

设定字符宽高加倍	9

设定、解除反白打印	10

设定、解除下划线	10

设定、解除90°旋转打印	11

设定、解除粗体打印	11

设定、解除颠倒打印	12

设置打印对齐方式	13

启用多字节模式	13

选择多字节模式编码	14

启用单字节模式	14

选择国际字符集	15

选择字符代码页	15

图形打印指令	17

打印光栅位图	17

一维条码打印指令	18

设置一维条码可读字符打印位置	18

设置一维条码高度	18

设置一维条码宽度	19

打印一维条码	19

二维码打印指令	25

打印二维码	25

状态指令	25

实时传送状态	25

其他指令	27

初始化打印机	27

打印自测页	28

设置打印速度	28

设置打印浓度	29

产生钱箱脉冲	29

全切纸	30

半切纸	30

选择切纸模式并切纸	30

附表	32

国际字符集	32

字符代码表	33

Page0 PC437	33

Page1 Katakana	34

Page2 PC850[Multilingual]	35

Page3 PC860[Portuguese]	36

Page4 PC863[Canadian-French]	37

Page5 pc865[Nordic]	38

Page6 pc1251 [Cyrillic]	39

Page7 pc866 Cyrilliec #2	40

Page8 MIK[Cyrillic /Bulgarian]	41

Page9 CP755	42

Page10 Iran	43

Page15 CP862 [Hebrew]	44

Page16 PC1252 Latin 1	45

Page17 WCP1253 [Greek]	46

Page18 PC852	47

Page19 PC858 (Multilingual Latin Ⅰ+Euro)	48

Page20 Iran II	49

Page21 Latvian	50

Page22 CP864 [Arabic]	51

Page23 ISO-8859-1 [West Europe]	52

Page24 CP737 [Greek]	53

Page25 WCP1257 [Baltic]	54

Page26 Thai	55

Page27 CP720[Arabic]	56

Page28 CP855	57

Page29 PC857[Turkish]	58

Page30 WCP1250[Central Eurpoe]	59

Page31 CP775	60

Page32 WCP1254[Turkish]	61

Page33 WCP1255[Hebrew]	62

Page34 WCP1256[Arabic]	63

Page35 WCP1258[Vietnam]	64

Page36 ISO-8859-2[Latin 2]	65

Page37 ISO-8859-3[Latin 3]	66

Page38 ISO-8859-4[Baltic]	67

Page39 ISO-8859-5[Cyrillic]	68

Page40 ISO-8859-6[Arabic]	69

Page41 ISO-8859-7[Greek]	70

Page42 ISO-8859-8[Hebrew]	71

Page43 ISO-8859-9[Turkish]	72

Page44 ISO-8859-15 [Latin 3]	73

Page45 Thai2	74

Page46 CP856()	75

Page47 Cp874	76

Page48 TCVN3	77

Page49 VISCII	78

票据指令

打印及进纸指令

打印并进纸

| 指令名称 | 打印并进纸 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：LF 十进制 ：10 十六进制 ：0A |
| 功能描述 | 将打印缓存里的内容打印，之后根据当前的行间距设置进纸一行，并调整打印位置至下一行的起始位置 |
| 参数范围 | 无 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 使用0A或者0D 0A均可换行 不建议单独使用0D |
| 使用示例 | 30 31 32 0A 30 31 32 0D 0A |

打印并进纸n点

| 指令名称 | 打印并进纸 n 点 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC J n 十进制 ：27 74 n 十六进制 ：1B 4A n |
| 功能描述 | 将打印缓存里的内容打印并进纸 n 点 |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 255 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 当打印缓存为空时，只进纸 n 点 本指令执行后，打印位置移动至下一行的起始位置 |
| 使用示例 | 30 31 32 1b 4a 10 |

打印并进纸n行

| 指令名称 | 打印并进纸 n 行 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC d n 十进制 ：27 100 n 十六进制 ：1B 64 n |
| 功能描述 | 将打印缓存里的内容打印并进纸 n 行 |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 255 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 该命令设置打印起始位置为行起点 |
| 使用示例 | 30 31 32 1b 64 01 |

打印设置指令

设置行间距为n点

| 指令名称 | 设置行间距为n点 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC 3 n 十进制 ：27 51 n 十六进制 ：1B 33 n |
| 功能描述 | 设置行间距为 n 点 |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 255 |
| 默认值 | n = 32 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 行间距示意如下： 若设定的行间距小于一行中的最大字符高度，那么该行行间距等于最大字符高度 若 ESC 2、ESC @、打印机复位、打印机断电，行间距恢复为默认值 |
| 使用示例 | 1b 33 30 30 31 32 0d 0a 30 31 32 0d 0a |

设置行间距为默认值

| 指令名称 | 设置行间距为默认值 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC 2 十进制 ：27 50 十六进制 ：1B 32 |
| 功能描述 | 设置行间距为默认的 32 点 |
| 参数范围 | 无 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 行间距示意详看 ESC 3 指令 若设定的行间距小于一行中的最大字符高度，那么该行行间距等于最大字符高度 可使用 ESC 3 自定义行间距 |
| 使用示例 | 1b 32 30 31 32 0d 0a 30 31 32 0d 0a |

设置横向打印位置

| 指令名称 | 设置横向打印位置 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC $ nL nH 十进制 ：27 36 nL nH 十六进制 ：1B 24 nL nH |
| 功能描述 | 调整打印位置到距离打印起始位置的（nL + nH × 256）点处 |
| 参数范围 | 0 ≤ nL ≤ 255，0 ≤ nH ≤ 255 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 此指令只对本行有效，换行后打印位置复位为打印起始位置 超出打印范围则移到下一行打印 |
| 使用示例 | 1b 24 08 00 30 31 32 0d 0a 30 31 32 0d 0a |

设置左侧空白量

| 指令名称 | 设置左侧空白量 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：GS L nL nH 十进制 ：29 76 nL nH 十六进制 ：1D 4C nL nH |
| 功能描述 | 设置左侧空白量为（nL + nH × 256）点 |
| 参数范围 | 0 ≤ nL ≤ 255，0 ≤ nH ≤ 255 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 该命令仅在一行的起始位置处理时有效。 图例示意如下： 如果设置超出了可打印范围，则使用可打印单位的最大值 |
| 使用示例 | 1b 40 1d 4c 08 00 30 31 32 0d 0a 30 31 32 0d 0a |

设置打印区域宽度

| 指令名称 | 设置打印区域宽度 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII码 GS W nL nH 十六进制码 1D 57 nL nH 十进制码 29 87 nL nH |
| 功能描述 | 用nL 和 nH 设置打印区域宽度。 • 将打印区域宽度设置为( nL + nH × 256)点 |
| 参数范围 | 0 ≤ nL ≤ 255，0 ≤ nH ≤ 255 |
| 默认值 | 满宽 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 该命令仅在一行的起始位置处理时有效。 图例示意如下： • 在标准模式下，此命令仅在行首有效。 • 在页模式下此命令无效，命令数据被当成普通字符处理。 • 此命令不影响页模式下的打印。 • 如果[左边距 + 打印区宽度]超出可打印区域，则打印区域宽度为可打印区域宽度 减去左边距。 • 横向和纵向移动单位由GS P命令设置。改变横向和纵向移动单位不影响当前左边距 和区域宽度。 • 计算打印区宽度使用横向移动单位。 |
| 使用示例 | 1b 40 1d 57 48 00 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 0d 0a |

设置汉字字符左右间距

| 指令名称 | 设置汉字字符左右间距 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII码 FS S n1 n2 十进制码 28 83 n1 n2 十六进制码 1C 53 n1 n2 |
| 功能描述 | 分别将汉字的左间距和右间距设置为 n1点 和 n2点。 |
| 参数范围 | 0 ≤ n1 ≤ 255 0 ≤ n2 ≤ 255 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 设置倍宽模式后，左右间距也加倍。 |
| 使用示例 | 1b 40 1C 26 1B 39 00 1c 53 08 08 B0 AE C9 CF D7 D4 BC BA 0D 0A B0 AE C9 CF D7 D4 BC BA 0D 0A |

设置英文字符右间距

| 指令名称 | 设置英文字符右间距 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC SP n 十进制 ：27 32 n 十六进制 ：1B 20 n |
| 功能描述 | 设置英文字符右侧的间距为n点 |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 255 |
| 默认值 | 0 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 对于倍宽模式，右侧字符间距是一般模式下的两倍。当字符被放大，右侧字符间距是一般模式下的n倍。 该命令不影响汉字字符的设定。 |
| 使用示例 | 1B 40 1B 20 18 30 31 32 0D 0A |

选择英文字符字型

| 指令名称 | 选择英文字符字型 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC M n 十进制 ：27 77 n 十六进制 ：1b 4d n |
| 功能描述 | 选择字符字型 n; 功能. 0, 48; 选择字型 A (12×24) 。. 1, 49; 选择字型 B (9×24) 。. 2，50; 选择字型 C (9×17). 3，51; 选择字型 D (8×16). 4, 52; 选择字型 E (16×18). |
| 参数范围 | n = 0, 1,2,3,4, 48, 49，50,51,52 |
| 默认值 | n = 0 |
| 支持型号 | 部分型号 |
| 注意事项 |  |
| 使用示例 | 1b 40 1b 4d 00 30 31 32 0d 0a 1b 4d 01 30 31 32 0d 0a 1b 4d 02 30 31 32 0d 0a 1b 4d 03 30 31 32 0d 0a 1b 4d 04 30 31 32 0d 0a |

设定字符宽高加倍

| 指令名称 | 设定字符宽高加倍 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：GS ! n 十进制 ：29 33 n 十六进制 ：1d 21 n |
| 功能描述 | 设置字符大小为1-8倍宽，1-8倍高 定义如下： 用0到3位设定字符高度4到7位设定字符宽度如下所示 表 1 表 2 字符宽度设定 字符高度设定 十六进制; 十进制; 宽度; 十六进制; 十进制; 宽度. 00; 0; 1(普通); 00; 0; 1(普通). 10; 16; 2(倍宽); 01; 1; 2(倍高). 20; 32; 3; 02; 2; 3. 30; 48; 4; 03; 3; 4. 40; 64; 5; 04; 4; 5. 50; 80; 6; 05; 5; 6. 60; 96; 7; 06; 6; 7. 70; 112; 8; 07; 7; 8. |
| 参数范围 | 无 |
| 默认值 | n = 0 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 此指令对除HRI字符外的中文字体及外文字体均有效 当 ESC @、打印机复位、断电后，本指令的设置失效 |
| 使用示例 | 1b 40 1d 21 11 30 31 32 0d 0a 30 31 32 0d 0a |

设定、解除反白打印

| 指令名称 | 设定、解除反白打印 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：GS B n 十进制 ：29 66 n 十六进制 ：1d 42 n |
| 功能描述 | 设定或解除反白打印模式。 当n 的最低有效位为0时，反白模式关闭。 当n 的最低有效位为1时，反白模式打开。 |
| 参数范围 | 无 |
| 默认值 | n = 0 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 仅n 的最低位有效。 该命令对内置字符和用户自定义字符均有效。 当反白模式打开时，它对ESC SP 设定的空白也有效。 该命令不影响位图、用户自定义位图、条形码、HRI字符、和由HT跳过的空间，ESC $。 该命令不影响行间距。 反白模式优先于下划线模式。当设定反白模式时，即使下划线模式打开也被禁止（但是不取消）。 当 ESC @、打印机复位、断电后，本指令的设置失效 |
| 使用示例 | 1b 40 1d 42 01 30 31 32 0d 0a 30 31 32 0d 0a |

设定、解除下划线

| 指令名称 | 设定、解除下划线 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC - n 十进制 ：27 45 n 十六进制 ：1B 2D n |
| 功能描述 | 基于以下的n值，设定/解除下划线模式： n; 功能. 0, 48; 解除下划线模式. 1, 49; 设定下划线模式 (1 点粗). 2, 50; 设定下划线模式 (2 点粗). |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 2, 48 ≤ n ≤ 50 |
| 默认值 | n = 0 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 打印机可以给所有字符打印下划线 (包括字符右边的间隔), 但是被HT 设置的空白除外。 打印机不能给顺时针旋转90°的字符以及反白字符打印下划线。 当通过设置n的值为0或48解除下划线模式时，其后的数据不被打印下划线，并且在解除下划线模式之前设置的下划线的粗度不改变。 缺省的下划线粗度为1点。 改变字符大小不影响当前下划线的粗度。 |
| 使用示例 | 1b 40 1b 2d 01 30 31 32 0d 0a 1b 40 1b 2d 02 30 31 32 0d 0a 1b 40 1b 2d 00 30 31 32 0d 0a |

设定、解除90°旋转打印

| 指令名称 | 设定、解除顺时针90°旋转打印 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC V n 十进制 ：27 86 n 十六进制 ：1B 56 n |
| 功能描述 | 设定或解除90°旋转打印。 当n 等于0 或 48时，解除90°旋转打印。 当n 等于1 或 49时，设置90°旋转打印。 |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 1， 48 ≤ n ≤ 49 |
| 默认值 | n = 0 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 当设置了下划线模式时，对于顺时针90°旋转的字符，打印机不加下划线。 在顺时针90°旋转模式下，倍高和倍宽命令放大字符的方向与一般模式下倍高倍宽命令放大字符的方向相反。 当 ESC @、打印机复位、断电后，本指令的设置失效 |
| 使用示例 | 1b 40 1b 56 01 30 31 32 0d 0a 30 31 32 0d 0a |

设定、解除粗体打印

| 指令名称 | 设定、解除粗体打印 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC E n 十进制 ：27 69 n 十六进制 ：1B 45 n |
| 功能描述 | 设定或解除粗体打印模式。 当n 的最低有效位为0时，解除粗体打印模式。 当n 的最低有效位为1时，设定粗体打印模式。 |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 255 |
| 默认值 | n = 0 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 仅n 的最低有效位允许使用 当 ESC @、打印机复位、断电后，本指令的设置失效 |
| 使用示例 | 1b 40 1c 26 1b 39 00 1b 45 01 30 31 32 0d 0a 1b 40 1c 26 1b 39 00 1b 45 00 30 31 32 0d 0a 1b 40 1c 26 1b 39 00 1b 45 01 B0 AE C9 CF D7 D4 BC BA 0D 0A 1b 40 1c 26 1b 39 00 1b 45 00 B0 AE C9 CF D7 D4 BC BA 0D 0A |

设定、解除颠倒打印

| 指令名称 | 设定、解除颠倒打印 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC { n 十进制 ：27 123 n 十六进制 ：1B 7B n |
| 功能描述 | 设置或解除颠倒打印模式。 当n的最低有效位为0时，关闭颠倒打印模式。 当n的最低有效位为1时，打开颠倒打印模式。 |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 255 |
| 默认值 | n = 0 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 仅n 的最低位有效。 该命令仅在标准模式中一行开始时输入才有效。 在颠倒打印模式，打印机先将要打印的行旋转180° 然后再打印。 当 ESC @、打印机复位、断电后，本指令的设置失效 |
| 使用示例 | 1b 40 1b 7b 00 30 31 32 0d 0a 1b 40 1b 7b 01 30 31 32 0d 0a 1b 40 1c 26 1b 39 00 1b 7b 01 B0 AE C9 CF D7 D4 BC BA 0D 0A 1b 40 |

设置打印对齐方式

| 指令名称 | 设置打印对齐方式（居左、居中、居右） |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC a n 十进制 ：27 97 n 十六进制 ：1B 61 n |
| 功能描述 | 对一行中的所有数据进行对齐处理，n 值意义如下： n 模式 0, 48 居左 1, 49 居中 2, 50 居右 |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 2 或 48 ≤ n ≤ 50 |
| 默认值 | n = 0 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 该命令对文本，条码，二维码，图片打印均有效 当 ESC @、打印机复位、断电后，本指令的设置失效 |
| 使用示例 | 1B 40 1B 61 02 30 31 32 0D 0A 1B 40 1B 61 01 30 31 32 0D 0A 1B 40 1B 61 00 30 31 32 0D 0A |

启用多字节模式

| 指令名称 | 启用多字节模式 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：FS & 十进制 ：28 38 十六进制 ：1C 26 |
| 功能描述 | 启用多字节模式，以便支持中日韩文等。 |
| 参数范围 | 无 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 设为多字节模式，打印机处理所有汉字代码，每次两个字节。 以第一字节，第二字节的顺序处理汉字代码。 |
| 使用示例 | 1b 40 1C 26 1B 39 00 B0 AE C9 CF D7 D4 BC BA 0d 0a 1C 2E B0 AE C9 CF D7 D4 BC BA 0d 0a |

选择多字节模式编码

| 指令名称 | 选择多字节模式编码 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC 9 n 十进制 ：27 56 n 十六进制 ：1B 39 n |
| 功能描述 | n对应的编码如下表： n; 编码. 0; GBK. 1; UTF8. 2; 保留. 3; BIG5. 4; SHIFT-JIS. 5; EUC-KR. |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 5 |
| 默认值 | 0 |
| 支持型号 | 部分型号 |
| 注意事项 | 使用前需先启用多字节模式（1C 26命令可以启用） |
| 使用示例 | 1B 40 1C 26 1B 39 01 |

启用单字节模式

| 指令名称 | 启用单字节模式 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：FS . 十进制 ：28 46 十六进制 ：1C 2E |
| 功能描述 | 启用单字节模式 |
| 参数范围 | 无 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 设置字符编码为单字节模式时， 所有字符代码均作为ASCII码，每次一个字符进行处理。 |
| 使用示例 | 无 |

选择国际字符集

| 指令名称 | 选择国际字符集 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC R n 十进制 ：27 82 n 十六进制 ：1B 52 n |
| 功能描述 | 按照下表选择n的值设置国际字符集 n; 字符集. 0; 美国. 1; 法国. 2; 德国. 3; 英国. 4; 丹麦 I. 5; 瑞典. 6; 意大利. 7; 西班牙I. 8; 日本. 9; 挪威. 10; 丹麦 II. 11; 西班牙 II. 12; 拉丁美洲. 13; 韩国. 14; 斯洛文尼亚. 15; 中国. |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 15 |
| 默认值 | 0 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 不同的字符集，0x20-0x7F区间部分字符有差异，具体请看附录 |
| 使用示例 | 1B 40 1B 52 00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 0D 0A |

选择字符代码页

| 指令名称 | 选择字符代码页 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC t n 十进制 ：27 116 n 十六进制 ：1B 74 n |
| 功能描述 | 从字符代码页中选择n N; 代码页. 0; CP437 [美国，欧洲标准]. 1; KataKana [片假名]. 2; CP850 [多语言]. 3; CP860 [葡萄牙]. 4; CP863 [加拿大-法语]. 5; CP865 [北欧]. 6; WCP1251 [斯拉夫语]. 7; CP866 斯拉夫2. 8; MIK[斯拉夫/保加利亚]. 9; CP755 [东欧，拉脱维亚 2]. 10; [伊朗，波斯]. 11; 保留. 12; 保留. 13; 保留. 14; 保留. 15; CP862 [希伯来]. 16; ＷCP1252 [拉丁语 1]. 17; WCP1253 [希腊]. 18; CP852 [拉丁语 2]. 19; CP858 [多种语言拉丁语 1+欧符]. 20; 伊朗Ⅱ[波斯语]. 21; 拉脱维亚. 22; CP864 [阿拉伯语]. 23; ISO-8859-1 [西欧]. 24; CP737 [希腊]. 25; WCP1257 [波罗的海]. 26; 泰文. 27; CP720[阿拉伯语]. 28; CP855. 29; CP857[土耳其语]. 30; WCP1250[中欧]. 31; CP775. 32; WCP1254[土耳其语]. 33; WCP1255[希伯来语]. 34; WCP1256[阿拉伯语]. 35; WCP1258[越南语]. 36; ISO-8859-2[拉丁语2]. 37; ISO-8859-3[拉丁语3]. 38; ISO-8859-4[波罗的语]. 39; ISO-8859-5[斯拉夫语]. 40; ISO-8859-6[阿拉伯语]. 41; ISO-8859-7[希腊语]. 42; ISO-8859-8[希伯来语]. 43; ISO-8859-9[土耳其语]. 44; ISO-8859-15[拉丁语9]. 45; [泰文2]. 46; CP856. 47; Cp874. 255; GBK2312. |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 255 |
| 默认值 | 0 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 不同的代码页，0x80-0xFF区间部分字符有差异，具体请看附录 |
| 使用示例 | 1B 40 1C 2E 1B 74 00 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF 0D 0A |

图形打印指令

打印光栅位图

| 指令名称 | 打印光栅位图 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：GS v 0 十进制 ：29 118 48 m xL xH yL yH [d]k 十六进制 ：1D 76 30 m xL xH yL yH [d]k |
| 功能描述 | 打印横向取模图像数据，参数意义如下： m 为位图方式： m 模式 水平比例 垂直比例 0,48 正常 × 1 × 1 1,49 倍宽 × 2 × 1 2,50 倍高 × 1 × 2 3,51 倍宽倍高 × 2 × 2 xL、xH 为水平方向字节数（xL + xH × 256） yL、yH 为竖直方向点数（yL + yH × 256） [d]k 为点图数据 k 为点图数据字节数，k 用于示意，不用传输 |
| 参数范围 |  |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | [d]k 相应位为 1 则表示该点打印，相应位为 0，则表示该点不打印 若图像水平字节数超出打印区域，超出部分将被忽略 此指令执行时按图像大小进纸，不受 ESC 2、ESC 3 的行间距设置影响 此指令执行后，打印坐标复位到左边距位置处，图像内容被清空 位图数据与打印效果的关系如下： 当xL+xH*256=64 此指令带有打印功能，边传数据边打印，不需要再使用打印指令 |
| 使用示例 | 1B 40 1d 76 30 00 03 00 09 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |

一维条码打印指令

设置一维条码可读字符打印位置

| 指令名称 | 设置条码可读字符（HRI）打印位置 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：GS H n 十进制 ：29 72 n 十六进制 ：1D 48 n |
| 功能描述 | 设置条码可读字符（HRI）打印位置，n 参数意义如下： n 打印位置 0，48 不打印 1，49 条码的上方 2，50 条码的下方 3，51 条码的上方和下方 |
| 参数范围 | 0 ≤ n ≤ 3 或 48 ≤ n ≤ 51 |
| 默认值 | n = 0 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 当 ESC @、打印机复位、断电后，本指令的设置失效 |
| 使用示例 | 无 |

设置一维条码高度

| 指令名称 | 设置一维条码高度 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：GS h n 十进制 ：29 104 n 十六进制 ：1D 68 n |
| 功能描述 | 设置条码的高度为 n 点，参数 n 意义如下： |
| 参数范围 | 1 ≤ n ≤ 255 |
| 默认值 | n = 64 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 当 ESC @、打印机复位、断电后，本指令的设置失效 |
| 使用示例 | 无 |

设置一维条码宽度

| 指令名称 | 设置一维条码宽度 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：GS w n 十进制 ：29 119 n 十六进制 ：1D 77 n |
| 功能描述 | 设置条码单元为 n 点，参数 n 意义如下： |
| 参数范围 | 1 ≤ n ≤ 6 |
| 默认值 | n = 2 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 当 ESC @、打印机复位、断电后，本指令的设置失效 |
| 使用示例 | 无 |

打印一维条码

| 指令名称 |  |
| --- | --- |
| 指令代码 | (A) ASCII ：GS k m [d]k NUL 十进制 ：29 107 m [d]k NUL 十六进制 ：1D 6B m [d]k NUL (B) ASCII ：GS k m n [d]k 十进制 ：29 107 m n [d]k 十六进制 ：1D 6B m n [d]k |
| 功能描述 | 打印一维条码，各参数意义如下： m 为编码方式 n 为编码数据长度，仅(B)方式使用，(A)与(B)指令的区别在于(A)的数据段用 NULL 字符结束，而(B)用指示数据的长度 [d]k 为条码数据 k 为条码数据的长度，用于示意，不用传输 各参数之间的关系如下表所示： (指令 A) m; 编码系统; 条码数据（SP表示空格）. 数据长度; k; 字符集; 数据（d）. 0; UPC-A; 固定; k = 11，12; 0~9; 48≤d≤57. 1; UPC-E; 固定; 6≤k≤8， k = 11，12; 0~9; 48≤d≤57 [当 k = 7,8,11,12， d1 = 48 ]. 2; JAN13 (EAN13); 固定; k = 12，13; 0~9; 48≤d≤57. 3; JAN8 (EAN8); 固定; k = 7，8; 0~9; 48≤d≤57. 4; CODE39; 可变; 1≤k≤255; 0~9，A~Z SP，$，%，+，-，.，/; 48≤d≤57， 65≤d≤90， d = 32，36，37，42，43，45，46，47. 5; ITF (Interleaved 2 of 5); 可变; 2≤k≤255 （偶数）; 0~9; 48≤d≤57. 6; CODABAR (NW-7); 可变; 1≤k; 0~9，A~D，a~d $，+，-，.，/，:; 48≤d≤57， 65≤d≤68， 97≤d≤100， d = 36，43，45，46，47，58 (65≤d1≤68， 65≤dk≤68， 97≤d1≤100， 97≤dk≤100). (指令 B) m; 编码系统; 条码数据（SP表示空格）. 数据长度; n; 字符集; 数据（d）. 65; UPC-A; 固定; n = 11，12; 0~9; 48≤d≤57. 66; UPC-E; 固定; 6≤n≤8， n = 11，12; 0~9; 48≤d≤57 [当 n = 7,8,11,12， d1 = 48 ]. 67; JAN13 (EAN13); 固定; n = 12，13; 0~9; 48≤d≤57. 68; JAN8 (EAN8); 固定; n = 7，8; 0~9; 48≤d≤57. 69; CODE39; 可变; 1≤n≤255; 0~9，A~Z SP，$，%,+，-，.，/; 48≤d≤57， 65≤d≤90， d = 32，36，37，42，43，45，46，47. 70; ITF (Interleaved 2 of 5); 可变; 1≤n≤255 （偶数）; 0~9; 48≤d≤57. 71; CODABAR (NW-7); 可变; 1≤n≤255; 0~9，A~D，a~d $，+，-，.，/，:; 48≤d≤57， 65≤d≤68， 97≤d≤100， d = 36，43，45，46，47，58 (65≤d1≤68， 65≤dk≤68， 97≤d1≤100， 97≤dk≤100). 72; CODE93; 可变; 1≤n≤255; 00H~7FH; 0≤d≤127. 73; CODE128; 可变; 2≤n≤255; 00H~7FH; 0≤d≤127. 74; UCC/EAN128; 可变; 2≤n≤255; 00H~7FH C1H~C4H(FNC); 0≤d≤127 d = 193，194,195,196. |
| 参数范围 | (A) 0 ≤ m ≤ 6 (B) 65 ≤ m ≤ 74 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 若条码宽度超出可打印区域，打印机不执行条码打印 此指令执行时按需要进纸，不受 ESC 2、ESC 3 行间距设置影响也不影响行间距设置 此指令不受 ESC ！字符样式设置影响 此指令执行后，打印位置恢复至打印起始位置处 m 参数 0 ~ 6(A)和 65 ~ 71(B)选择相同的编码系统，打印效果相同 m 参数 0 ~ 6(A)时，条码数据以 NULL 结束 m 参数 65 ~ 74(B)时，条码数据以 n 表示数据长度 k 用于示意，不需要传输 打印 UPCA（m = 0 或 65）时，需要注意： 不论输入数据长度是 11 还是 12，校验位自动插入或纠错 起始符、中间分隔符、结束符自动插入 打印 UPCE（m = 1 或 66）时，需要注意： 当数据长度为 6 时，系统字符（NSC）0 自动插入 当数据长度为 7、8、11和12时，第一位系统字符（NSC）d1必须为0 不论输入数据长度是 6、7、8、11 还是 12，校验位自动插入或纠错 不论输入数据长度是 6、7、8、11 还是 12，条码可读字符（HRI）只显示 6 位数据，不包含系统字符（NSC）和校验码； 传输数据与打印数据转换关系如下： 当d6为1~9 时，应保证 d7,d8,d9,d10为0，d11 为 5~9 起始符、结束符自动插入 打印 EAN13（m = 2 或 67）时，需要注意： 不论输入数据长度是 12 还是 13，校验位自动插入或纠错 起始符、中间分隔符、结束符自动插入 打印 EAN8（m = 3 或 68）时，需要注意： 不论输入数据长度是 7 还是 8，校验位自动插入或纠错 起始符、中间分隔符、结束符自动插入 打印 CODE39（m = 4 或 69）时，需要注意： 当 d1 或 dn 不为起始符/结束符“*”时，编码器自动插入“*” 当数据中间遇到“*”时，编码器视其为结束符，其余数据视为普通数据处理； 校验位不会自动计算和添加 打印 ITF25（m = 5 或 70）时，需要注意： 起始符和结束符自动插入 校验位不会自动计算和添加 打印 CODABAR（NW-7）（m = 6 或 71）时，需要注意： 起始符和结束符不会自动插入，需要用户手动添加，范围为“A”~“D”或“a”~“d” 校验位不会自动计算和添加 打印 CODE93（m = 72）时，需要注意： 起始符和结束符自动插入 两个校验码自动计算并插入 当设置条码可读字符（HRI）打印时，不设任何表示起始/结束的 HRI 字符 当设置条码可读字符（HRI）打印时，控制字符将用空格代替 打印CODE128 ( m = 73) 时： • 参考附录A，CODE 128的相关信息和字符集。 • 在使用CODE 128 时，打印机自动切换CODE A/B/C编码： [实例] 例如打印“No. 123456” CODE 128: 1b 40 1d 48 02 1d 68 64 1d 77 03 1d 6b 49 42 4E 6F 31 32 33 34 35 36 00 • 打印机打印HRI字符时，不打印shift字符和字符集选择数据。 • 功能字符的HRI字符不打印。 • 控制字符（<00>H to <1F>H and <7F>H）的HRI字符也不打印； <其它> 一定要保证条码的左右间隙。间隙因条码类型不同而不同。 |
| 使用示例 | 1b 40 1d 48 02 1d 68 64 1d 77 02 30 0D 0A 1d 6b 00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31 00 0D 0A 31 0D 0A 1d 6b 01 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31 00 0D 0A 32 0D 0A 1d 6b 02 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31 32 00 0D 0A 33 0D 0A 1d 6b 03 30 31 32 33 34 35 36 37 00 0D 0A 34 0D 0A 1D 6B 04 30 31 32 41 42 20 24 25 2B 2D 2E 2F 00 0D 0A 35 0D 0A 1d 6b 05 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31 32 00 0D 0A 36 0D 0A 1d 6b 06 2D 31 32 42 24 2B 2D 2E 00 1d 6b 06 43 31 32 33 34 35 36 34 38 39 00 0D 0A 36 35 0D 0A 1d 6b 41 0c 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 0D 0A 36 36 0D 0A 1d 6b 42 0c 30 32 33 34 35 36 30 30 30 30 38 39 0D 0A 36 37 0D 0A 1d 6b 43 0c 30 32 33 34 35 36 30 30 30 30 38 39 0D 0A 36 38 0D 0A 1d 6b 44 08 30 32 33 34 35 36 30 30 0D 0A 36 39 0D 0A 1d 6b 45 0B 4e 4f 20 24 25 2b 2d 2e 2f 31 32 0D 0A 37 30 0D 0A 1d 6b 46 08 31 32 33 34 35 36 37 38 0D 0A 37 31 0d 0a 1d 6b 47 05 32 33 34 35 36 0D 0A 37 32 0d 0a 1d 6b 48 0b 32 33 34 35 36 41 42 2e 2f 2b 2c 0D 0A 37 33 0d 0a 1d 6b 49 09 4E 4F 2E 31 32 33 34 35 36 0D 0A |

二维码打印指令

打印二维码

| 指令名称 | 打印二维码 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：GS k m v r nL nH d1…dk 十进制 ：29 107 97 v r nL nH d1…dk 十六进制 ：1D 6B 61 v r nl nH d1…dk |
| 功能描述 | 打印二维码 v表示二维码的规格，v=0表示自动选择二维码的规格 r表示纠错等级 nL nH表示数据长度 d1…dk表示要打印的二维码数据 |
| 参数范围 | 0 ≤ v ≤ 17 1 ≤ r ≤ 4 k = nL + 256 * nH |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 便携打印机 |
| 注意事项 | 打印QR码。 |
| 使用示例 | 1b 40 1D 77 04 1D 6B 61 08 02 08 00 30 31 32 33 34 35 36 37 |

状态指令

实时传送状态

| 指令名称 | 实时传送状态 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：DLE EOT n 十进制 ：16 4 n 十六进制 ：10 04 n |
| 功能描述 | 根据下列参数，实时传送打印机状态，参数 n 用来指定所要传送的打印机状态： n = 1：传送打印机状态 n = 2：传送脱机状态 n = 3：传送错误状态 n = 4：传送纸传感器状态 |
| 参数范围 | 1 ≤ n ≤ 4 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | • 打印机收到该命令后立即返回相关状态 • 该命令尽量不要插在2个或更多字节的命令序列中。 • 即使打印机被ESC =(选择外设)命令设置为禁止，该命令依然有效。 • 打印机传送当前状态，每一状态用1个字节数据表示。 • 打印机传送状态时并不确认主机是否收到。 • 打印机收到该命令立即执行。 • 该命令只对串口打印机有效。打印机在任何状态下收到该命令都立即执行。 n=1：打印机状态 位; 0/1; 十六进制码; 十进制码; 功能. 0; 0; 00; 0; 固定为0. 1; 1; 02; 2; 固定为1. 2; 0; 00; 0; 一个或两个钱箱打开 （没有钱箱的机器该位固定为零）. 1; 04; 4; 两个钱箱都关闭. 3; 0; 00; 0; 联机. 1; 08; 8; 脱机. 4; 1; 10; 16; 固定为1. 5,6; --; --; 未定义. 7; 0; 00; 00; 纸已撕走. 1; 80; 96; 纸未撕走. n=2：传送脱机状态 位; 0/1; 十六进制码; 十进制码; 功能. 0; 0; 00; 0; 固定为0. 1; 1; 02; 2; 固定为1. 2; 0; 00; 0; 上盖关. 1; 04; 4; 上盖开. 3; 0; 00; 0; 未按走纸键. 1; 08; 8; 按下走纸键. 4; 1; 10; 16; 固定为1. 5; 0; 00; 0; 打印机不缺纸. 1; 20; 32; 打印机缺纸. 6; 0; 00; 00; 没有出错情况. 1; 40; 64; 有错误情况. 7; 0; 00; 0; 固定为0. n=3：传送错误状态 位; 0/1; 十六进制码; 十进制码; 功能. 0; 0; 00; 0; 固定为0. 1; 1; 02; 2; 固定为1. 2; --; --; 未定义. 3; 0; 00; 0; 切刀无错误. 1; 08; 8; 切刀有错误. 4; 1; 10; 16; 固定为1. 5; 0; 00; 0; 无不可恢复错误. 1; 20; 32; 有不可恢复错误. 6; 0; 00; 00; 打印头温度和电压正常. 1; 40; 64; 打印头温度或电压超出范围. 7; 0; 00; 0; 固定为0. n=4：传送纸传感器状态 位; 0/1; 十六进制码; 十进制码; 功能. 0; 0; 00; 0; 固定为0. 1; 1; 02; 2; 固定为1. 2，3; 0; 00; 0; 有纸. 1; 0C; 12; 纸将近. 4; 1; 10; 16; 固定为1. 5，6; 0; 00; 0; 有纸. 1; 60; 96; 纸尽. 7; 0; 00; 0; 固定为0. |
| 使用示例 | 10 04 01 10 04 02 10 04 03 10 04 04 |

其他指令

初始化打印机

| 指令名称 | 初始化打印机 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC @ 十进制 ：27 64 十六进制 ：1B 40 |
| 功能描述 | 初始化打印机下列内容： 清除打印缓存 各参数恢复默认值 |
| 参数范围 | 无 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 无 |
| 使用示例 | 无 |

打印自测页

| 指令名称 | 打印自测页 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：DC2 T 十进制 ：18 94 十六进制 ：12 54 |
| 功能描述 | 打印机打印一张自测页，上面包含打印机的程序版本，通讯接口类型，代码页和其他一些数据 |
| 参数范围 | 无 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 无 |
| 使用示例 | 1B 40 12 54 |

设置打印速度

| 指令名称 | 设置打印速度 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：US ( s lL hL SL SH 十进制 ：31 40 115 lL hL SL SH 十六进制 ：1F 28 73 lL hL SL SH |
| 功能描述 | 临时设置打印限速 |
| 参数范围 | lL = 2, hL=0 SL + SH*256 为限定打印速度，不能超过打印机默认的最高速度，单位为 mm/s |
| 默认值 | 无 |
| 返回信息 | 无 |
| 支持型号 | 部分型号 |
| 注意事项 | 1B 40 会取消该速度限制 |
| 使用示例 | 例如设置打印机最大打印速度为50mm/s 则发送数据如下： 1F 28 73 02 00 32 00 可以打印一个自检页来看效果： 1B 40 1F 28 73 02 00 32 00 12 54 |

设置打印浓度

| 指令名称 | 设置打印浓度 |
| --- | --- |
| 指令代码 | 十六进制 ：12 23 n |
| 功能描述 | 设置打印浓度 |
| 参数范围 | [0,15] 一共16档浓度可调 ，0表示最淡，15表示最浓。 |
| 默认值 | 无 |
| 返回信息 | 无 |
| 支持型号 | 部分型号 |
| 注意事项 | 1B 40 会取消该浓度配置 |
| 使用示例 | 先设淡一点，打印自检页看下效果，再设浓一点，打印自检页看下效果。 1B 40 12 23 04 12 54 12 23 0F 12 54 |

产生钱箱脉冲

| 指令名称 | 产生钱箱脉冲 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC p m t1 t2 十进制 ：27 112 m t1 t2 十六进制 ：1B 70 m t1 t2 |
| 功能描述 | 输出脉冲（脉冲由t1和t2指定）到m指定的引脚 |
| 参数范围 | m=0,1,48,49 0 ≤ t1 ≤ 255 0 ≤ t2 ≤ 255 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 1、钱箱引脚由m指定 m; 功能. 0,48; 钱箱打开/关闭信号（连接引脚2）. 1,49; 钱箱打开/关闭信号（连接引脚5）. 2、钱箱打开时时[t1×2ms]，而关闭时是[t2×2ms]。 3、如果t2 < t1，则关闭时是[t1×2ms]。 |
| 使用示例 | 1B 40 1B 70 00 60 60 1B 70 01 60 60 |

全切纸

| 指令名称 | 全切纸 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC i 十进制 ：27 105 十六进制 ：1B 69 |
| 功能描述 | 选择切刀模式并全切 |
| 参数范围 | 无 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 带有切刀机型 |
| 注意事项 | 无 |
| 使用示例 | 1B 69 |

半切纸

| 指令名称 | 半切纸 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：ESC m 十进制 ：27 109 十六进制 ：1B 6D |
| 功能描述 | 选择切刀模式并半切 |
| 参数范围 | 无 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 带有切刀机型 |
| 注意事项 | 无 |
| 使用示例 | 1B 6D |

选择切纸模式并切纸

| 指令名称 | 选择切纸模式并切纸 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ① ASCII ：GS V m 十进制 ：29 86 m 十六进制 ：1D 56 m ② ASCII ：GS V m n 十进制 ：29 86 m n 十六进制 ：1D 56 m n |
| 功能描述 | 选择一种切纸模式并切纸。 根据m的值选择切纸模式，如下所示 M; 切纸模式. 0, 48; 全切. 1, 49; 半切. 66; 进纸并切纸. |
| 参数范围 | ①m = 0，48，1，49 ②m = 66， 0 ≤ n ≤ 255 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 带有切刀机型 |
| 注意事项 | m = 0，48，1， 49，打印机直接切纸。 当 m = 66，打印机进纸[ 打印位置到切刀之间距离 + n ×（纵向移动单位）]然后切纸。 横向移动单位和纵向移动单位是由GS P命令设置的。 进纸量用纵向移动单位来计算。 |
| 使用示例 | 1B 40 30 30 30 0D 0A 1D 56 00 30 30 30 0D 0A 1D 56 01 30 30 30 0D 0A 1D 56 42 00 |

附表

国际字符集

| County | ASCII Code(Hex) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | 24 | 40 | 5B | 5C | 5D | 5E | 60 | 7B | 7C | 7D | 7E |
| U.S.A. | # | $ | @ | [ | \ | ] | ^ | ` | { | ¦ | } | ~ |
| France | # | $ | à | ◦ | ç | § | ^ | ` | é | ù | è | ¨ |
| Germany | # | $ | § | Ä | Ö | Ü | ^ | ` | ä | ö | ü | ß |
| U.K. | £ | $ | @ | [ | \ | ] | ^ | ` | { | ¦ | } | ~ |
| Denmark Ⅰ | # | $ | @ | Æ | Ø | Å | ^ | ` | æ | ø | å | ~ |
| Sweden | # | ¤ | É | Ä | Ö | Å | Ü | é | ä | ö | å | ü |
| Italy | # | $ | @ | ° | \ | é | ^ | ù | à | ò | è | ì |
| Spain Ⅰ | Pt | $ | @ | ¡ | Ñ | ¿ | ^ | ` | ¨ | ñ | } | ~ |
| Japan | # | $ | @ | [ | ¥ | ] | ^ | ` | { | ¦ | } | ~ |
| Norway | # | ¤ | É | Æ | Ø | Å | Ü | é | æ | ø | å | ü |
| Denmark Ⅱ | # | $ | É | Æ | Ø | Å | Ü | é | æ | ø | å | ü |
| Spain Ⅱ | # | $ | á | ¡ | Ñ | ¿ | é | ` | í | ñ | ó | ú |
| Latin | # | $ | á | ¡ | Ñ | ¿ | é | ü | í | ñ | ó | ú |
| Korea | # | $ | @ | [ | ₩ | ] | ^ | ` | { | ¦ | } | ~ |
| Slovenia/Croatia | # | $ | Ž | Š | Ď | Ć | Č | ž | š | ď | ć | č |
| China | # | ¥ | @ | [ | \ | ] | ^ | ` | { | ¦ | } | ~ |

字符代码表

Page0 PC437

| Code page 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | Ç | ü | é | â | ä | à | å | ç | ê | ë | è | ï | î | ì | Ä | Å |
| 9_ | É | æ | Æ | ô | ö | ò | û | ù | ÿ | Ö | Ü | ¢ | £ | ¥ | ₧ | ƒ |
| A_ | á | í | ó | ú | ñ | Ñ | ª | º | ¿ | ⌐ | ¬ | ½ | ¼ | ¡ | « | » |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | ╡ | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ╜ | ╛ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╞ | ╟ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ |
| D_ | ╨ | ╤ | ╥ | ╙ | ╘ | ╒ | ╓ | ╫ | ╪ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | α | ß | Γ | π | Σ | σ | µ | τ | Φ | Θ | Ω | δ | ∞ | φ | ε | ∩ |
| F_ | ≡ | ± | ≥ | ≤ | ⌠ | ⌡ | ÷ | ≈ | ° | ∙ | · | √ | ⁿ | ² | ■ |  |

Page1 Katakana

|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ▁ | ▂ | ▃ | ▄ | ▅ | ▆ | ▇ | █ | ▏ | ▎ | ▍ | ▌ | ▋ | ▊ | ▉ | ┼ |
| 9_ | ┴ | ┬ | ┤ | ├ | ? | ─ | │ | ? | ┌ | ┐ | └ | ┘ | ╭ | ╮ | ╰ | ╯ |
| A_ |  | ｡ | ｢ | ｣ | ､ | ･ | ｦ | ｧ | ｨ | ｩ | ｪ | ｫ | ｬ | ｭ | ｮ | ｯ |
| B_ | ｰ | ｱ | ｲ | ｳ | ｴ | ｵ | ｶ | ｷ | ｸ | ｹ | ｺ | ｻ | ｼ | ｽ | ｾ | ｿ |
| C_ | ﾀ | ﾁ | ﾂ | ﾃ | ﾄ | ﾅ | ﾆ | ﾇ | ﾈ | ﾉ | ﾊ | ﾋ | ﾌ | ﾍ | ﾎ | ﾏ |
| D | ﾐ | ﾑ | ﾒ | ﾓ | ﾔ | ﾕ | ﾖ | ﾗ | ﾘ | ﾙ | ﾚ | ﾛ | ﾜ | ﾝ | ﾞ | ﾟ |
| E | ＝ | ⊨ | ⧧ | ⫤ | ◢ | ◣ | ◥ | ◤ | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ⚫ | ⚪ | ⧸ | ⧹ |
| F | × | 円 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 秒 | 亍 | 市 | 区 | 町 | 村 | 人 | ░ |  |

Page2 PC850[Multilingual]

| Code page 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | Ç | ü | é | â | ä | à | å | ç | ê | ë | è | ï | î | ì | Ä | Å |
| 9_ | É | æ | Æ | ô | ö | ò | û | ù | ÿ | Ö | Ü | ø | £ | Ø | × | ƒ |
| A_ | á | í | ó | ú | ñ | Ñ | ª | º | ¿ | ® | ¬ | ½ | ¼ | ¡ | « | » |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | Á | Â | À | © | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ¢ | ¥ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ã | Ã | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ¤ |
| D_ | ð | Ð | Ê | Ë | È | ı | Í | Î | Ï | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ¦ | Ì | ▀ |
| E_ | Ó | ß | Ô | Ò | õ | Õ | µ | þ | Þ | Ú | Û | Ù | ý | Ý | ¯ | ´ |
| F_ | ­ | ± | ‗ | ¾ | ¶ | § | ÷ | ¸ | ° | ¨ | · | ¹ | ³ | ² | ■ |  |

Page3 PC860[Portuguese]

| Code page 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | Ç | ü | é | â | ã | à | Á | ç | ê | Ê | è | Í | Ô | ì | Ã | Â |
| 9_ | É | À | È | ô | õ | ò | Ú | ù | Ì | Õ | Ü | ¢ | £ | Ù | ₧ | Ó |
| A_ | á | í | ó | ú | ñ | Ñ | ª | º | ¿ | Ò | ¬ | ½ | ¼ | ¡ | « | » |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | ╡ | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ╜ | ╛ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╞ | ╟ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ |
| D_ | ╨ | ╤ | ╥ | ╙ | ╘ | ╒ | ╓ | ╫ | ╪ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | α | ß | Γ | π | Σ | σ | µ | τ | Φ | Θ | Ω | δ | ∞ | φ | ε | ∩ |
| F_ | ≡ | ± | ≥ | ≤ | ⌠ | ⌡ | ÷ | ≈ | ° | ∙ | · | √ | ⁿ | ² | ■ |  |

Page4 PC863[Canadian-French]

| Code page 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | Ç | ü | é | â | Â | à | ¶ | ç | ê | ë | è | ï | î | ‗ | À | § |
| 9_ | É | È | Ê | ô | Ë | Ï | û | ù | ¤ | Ô | Ü | ¢ | £ | Ù | Û | ƒ |
| A_ | ¦ | ´ | ó | ú | ¨ | ¸ | ³ | ¯ | Î | ⌐ | ¬ | ½ | ¼ | ¾ | « | » |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | ╡ | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ╜ | ╛ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╞ | ╟ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ |
| D_ | ╨ | ╤ | ╥ | ╙ | ╘ | ╒ | ╓ | ╫ | ╪ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | α | ß | Γ | π | Σ | σ | µ | τ | Φ | Θ | Ω | δ | ∞ | φ | ε | ∩ |
| F_ | ≡ | ± | ≥ | ≤ | ⌠ | ⌡ | ÷ | ≈ | ° | ∙ | · | √ | ⁿ | ² | ■ |  |

Page5 pc865[Nordic]

| Code page 865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | Ç | ü | é | â | ä | à | å | ç | ê | ë | è | ï | î | ì | Ä | Å |
| 9_ | É | æ | Æ | ô | ö | ò | û | ù | ÿ | Ö | Ü | ø | £ | Ø | ₧ | ƒ |
| A_ | á | í | ó | ú | ñ | Ñ | ª | º | ¿ | ⌐ | ¬ | ½ | ¼ | ¡ | « | ¤ |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | ╡ | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ╜ | ╛ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╞ | ╟ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ |
| D_ | ╨ | ╤ | ╥ | ╙ | ╘ | ╒ | ╓ | ╫ | ╪ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | α | ß | Γ | π | Σ | σ | µ | τ | Φ | Θ | Ω | δ | ∞ | φ | ε | ∩ |
| F_ | ≡ | ± | ≥ | ≤ | ⌠ | ⌡ | ÷ | ≈ | ° | ∙ | · | √ | ⁿ | ² | ▌ |  |

Page6 pc1251 [Cyrillic]

| Code page 1251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | Ђ | Ѓ | ‚ | ѓ | „ | … | † | ‡ | € | ‰ | Љ | ‹ | Њ | Ќ | Ћ | Џ |
| 9_ | ђ | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — |  | ™ | љ | › | њ | ќ | ћ | џ |
| A_ |  | Ў | ў | Ј | ¤ | Ґ | ¦ | § | Ё | © | Є | « | ¬ | – | ® | Ї |
| B_ | ° | ± | І | і | ґ | µ | ¶ | · | ё | № | є | » | ј | Ѕ | ѕ | ї |
| C_ | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
| D_ | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
| E_ | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
| F_ | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |

Page7 pc866 Cyrilliec #2

| Code page 866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
| 9_ | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю |  |
| A_ | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | ╡ | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ╜ | ╛ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╞ | ╟ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ |
| D_ | ╨ | ╤ | ╥ | ╙ | ╘ | ╒ | ╓ | ╫ | ╪ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
| F_ | Ё | ё | Є | є | Ї | ї | Ў | ў | ° | ∙ | · | √ | № | ¤ | ■ |  |

Page8 MIK[Cyrillic /Bulgarian]

| Code page MIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
| 9_ | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
| A_ | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
| B_ | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╣ | ║ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ┐ |
| D_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | № | § | ╗ | ╝ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | α | ß | Γ | π | Σ | σ | µ | τ | Φ | Θ | Ω | δ | ∞ | φ | ε | ∩ |
| F_ | ≡ | ± | ≥ | ≤ | ⌠ | ⌡ | ÷ | ≈ | ° | ∙ | · | √ | ⁿ | ² | ■ |  |

Page9 CP755

| Code page 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
| 9_ | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
| A_ | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | Ā | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ╜ | ╛ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ā | ║ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ |
| D_ | Š | ╦ | č | Č | ╚ | ╔ | ģ | Ī | ī | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ū | Ū | ▀ |
| E_ | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
| F_ | Ē | ē | Ģ | К | Κ | ļ | Ļ | Ž | Ž | ∙ | · | √ | Ν | Š | ■ |  |

Page10 Iran

| Code page Iran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | 。 | ﺍ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ، | ـ | ؟F | ﺁ | ﺋ | ء |
| 9_ | ﺍ | ﺎ | ﺏ | ﺑ | ﭖ | ﭘ | ﺕ | ﺗ | ﺙ | ﺛ | ﺝ | ﺟ* | ﭼC* | ﭼ | ﺡ | ﺣ |
| A_ | ﺥ | ﺧ | د | ذ | ر | ز | ژ | ﺱ | ﺳ | ﺵ | ﺷ | ﺹ | ﺻ | ﺽ | ﺿ | ط |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | ╡ | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ |  | ╜ | ╛ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╞ | ╟ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ |
| D_ | ╨ | ╤ | ╥ | ╙ | ╘ | ╒ | ╓ | ╫ | ╪ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | ظ | ﻉ | ﻊ | ﻌ | ﻋ | ﻍ | ﻎ | ﻐ | ﻏ | ﻑ | ﻓ | ﻕ | ﻗ | ﮎ | ﮐ | ﮒ |
| F_ | ﮔ | ﻝ | ﻻ | ﻟ | ﻡ | ﻣ | ﻥ | ﻧ | و | ﻩ | ﻬ | ﻫ | ﯽ | ﯼ | ﯾ |  |

Page15 CP862 [Hebrew]

| Code page 862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | ך | כ | ל | ם | מ | ן |
| 9_ | נ | ס | ע | ף | פ | ץ | צ | ק | ר | ש | ת | ¢ | £ | ¥ | ₧ | ƒ |
| A_ | á | í | ó | ú | ñ | Ñ | ª | º | ¿ | ⌐ | ¬ | ½ | ¼ | ¡ | « | » |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | ╡ | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ╜ | ╛ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╞ | ╟ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ |
| D_ | ╨ | ╤ | ╥ | ╙ | ╘ | ╒ | ╓ | ╫ | ╪ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | α | ß | Γ | π | Σ | σ | µ | τ | Φ | Θ | Ω | δ | ∞ | φ | ε | ∩ |
| F_ | ≡ | ± | ≥ | ≤ | ⌠ | ⌡ | ÷ | ≈ | ° | ∙ | · | √ | ⁿ | ² | ■ |  |

Page16 PC1252 Latin 1

| Code page 1252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | € |  | ‚ | ƒ | „ | … | † | ‡ | ˆ | ‰ | Š | ‹ | Œ |  | Ž |  |
| 9_ |  | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — | ˜ | ™ | š | › | œ |  | ž | Ÿ |
| A_ |  | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | – | ® | ¯ |
| B_ | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
| C_ | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
| D_ | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß |
| E_ | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
| F_ | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |

Page17 WCP1253 [Greek]

| Code page 1253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | € |  | ‚ | ƒ | „ | … | † | ‡ |  | ‰ |  | ‹ |  |  |  |  |
| 9_ |  | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — |  | ™ |  | › |  |  |  |  |
| A_ |  | ΅ | Ά | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © |  | « | ¬ | – | ® | ― |
| B_ | ° | ± | ² | ³ | ΄ | µ | ¶ | · | Έ | Ή | Ί | » | Ό | ½ | Ύ | Ώ |
| C_ | ĭ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο |
| D_ | Π | Ρ |  | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | Ϊ | Ϋ | ά | έ | ή | í |
| E_ | ΰ | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο |
| F_ | π | ρ | ς | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ï | ϋ | ό | ύ | ώ |  |

Page18 PC852

| Code page 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | Ç | ü | é | â | ä | ů | ć | ç | ł | ë | Ő | ő | î | Ź | Ä | Ć |
| 9_ | É | Ĺ | ĺ | ô | ö | Ľ | ľ | Ś | ś | Ö | Ü | Ť | ť | Ł | × | Č |
| A_ | á | í | ó | ú | Ą | ą | Ž | ž | Ę | ę |  | ź | Č | ş | « | » |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | Á | Â | Ě | Ş | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | Ż | ż | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | Ă | ă | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ¤ |
| D_ | đ | Đ | Ď | Ë | ď | Ň | Í | Î | ě | ┘ | ┌ | █ | ▄ | Ţ | Ů | ■ |
| E_ | Ó | ß | Ô | Ń | ń | ň | Š | š | Ŕ | Ú | ŕ | Ű | ý | Ý | ţ | ´ |
| F_ | ­ | ˝ | ˛ | ˇ | ˘ | § | ÷ | ¸ | ° | ¨ | ˙ | ű | Ř | ř | ■ |  |

Page19 PC858 (Multilingual Latin Ⅰ+Euro)

| Code page 858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | Ç | ü | é | â | ä | à | å | ç | ê | ë | è | ï | î | ì | Ä | Å |
| 9_ | É | æ | Æ | ô | ö | ò | û | ù | ÿ | Ö | Ü | ø | £ | Ø | × | ƒ |
| A_ | á | í | ó | ú | ñ | Ñ | ª | º | ¿ | ® | ¬ | ½ | ¼ | ¡ | « | » |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | Á | Â | À | © | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ¢ | ¥ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ã | Ã | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ¤ |
| D_ | ð | Ð | Ê | Ë | È | € | Í | Î | Ï | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ¦ | Ì | ▀ |
| E_ | Ó | ß | Ô | Ò | õ | Õ | µ | þ | Þ | Ú | Û | Ù | ý | Ý | ¯ | ´ |
| F_ | ­ | ± | ‗ | ¾ | ¶ | § | ÷ | ¸ | ° | ¨ | · | ¹ | ³ | ² | ■ |  |

Page20 Iran II

| Code page Iran II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ، | ـ | ؟ | ﺁ | ﺋ | ء |
| 9_ | ﺍ | ﺎ | ﺏ | ﺑ | ﭖ | ﭘ | ﺕ | ﺗ | ﺙ | ﺛ | ﺝ | ﺟ | ﭼ | ﭼ | ﺡ | ﺣ |
| A_ | ﺥ | ﺧ | د | ذ | ر | ز | ژ | ﺱ | ﺳ | ﺵ | ﺷ | ﺹ | ﺻ | ﺽ | ﺿ | ط |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | ╡ | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ |  | ╜ | ╛ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╞ | ╟ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ |
| D_ | ╨ | ╤ | ╥ | ╙ | ╘ | ╒ | ╓ | ╫ | ╪ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | ظ | ﻉ | ﻊ | ﻌ | ﻋ | ﻍ | ﻎ | ﻐ | ﻏ | ﻑ | ﻓ | ﻕ | ﻗ | ﮎ | ﮐ | ﮒ |
| F_ | ﮔ | ﻝ | ﻻ | ﻟ | ﻡ | ﻣ | ﻥ | ﻧ | و | ﻩ | ﻬ | ﻫ | ﯽ | ﯼ | ﯾ |  |

Page21 Latvian

| Code page Latvian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
| 9_ | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
| A_ | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
| B_ |  |  |  |  |  | А |  | מ |  |  |  |  |  | Ō |  |  |
| C_ |  |  |  |  |  |  | ā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D_ | Š |  | č | Č | Ī | ī |  |  |  |  |  |  |  | ū | Ū |  |
| E_ | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
| F_ | Ē | ē | Ģ | К | Κ | ⌠ | ⌡ | Ž | Ž | ō |  |  | Ν | Š |  |  |

Page22 CP864 [Arabic]

| Code page 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | ° | · | ∙ | √ | ▒ | ─ | │ | ┼ | ┤ | ┬ | ├ | ┴ | ┐ | ┌ | └ | ┘ |
| 9_ | β | ∞ | φ | ± | ½ | ¼ | ≈ | « | » | ﻷ | ﻸ |  |  | ﻻ | ﻼ |  |
| A_ |  |  | ﺂ | £ | ¤ | ﺄ |  |  | ﺎ | ﺏ | ﺕ | ﺙ | ، | ﺝ | ﺡ | ﺥ |
| B_ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ﻑ | ؛ | ﺱ | ﺵ | ﺹ | ؟ |
| C_ | ¢ | ﺀ | ﺁ | ﺃ | ﺅ | ﻊ | ﺋ | ﺍ | ﺑ | ﺓ | ﺗ | ﺛ | ﺟ | ﺣ | ﺧ | ﺩ |
| D_ | ﺫ | ﺭ | ﺯ | ﺳ | ﺷ | ﺻ | ﺿ | ﻁ | ﻅ | ﻋ | ﻏ | ¦ | ¬ | ÷ | × | ﻉ |
| E_ | ـ | ﻓ | ﻗ | ﻛ | ﻟ | ﻣ | ﻧ | ﻫ | ﻭ | ﻯ | ﻳ | ﺽ | ﻌ | ﻎ | ﻍ | ﻡ |
| F_ | ﹽ | ﺳ | ﻥ | ﻩ | ﻬ | ﻰ | ﻲ | ﻐ | ﻕ | ﻵ | ﻶ | ﻝ | ﻙ | ﻱ | ■ |  |

Page23 ISO-8859-1 [West Europe]

| Code page 8859-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | € |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |  | ↑ | ↓ |  | ‰ | Š | < | Œ |  |  |  |
| 9_ |  |  |  |  |  | Ⅴ | Ⅵ |  |  |  | Š | > | œ |  |  | Ÿ |
| A_ |  | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | - | ® | ¯ |
| B_ | ° | ± | ² | ³ | ” | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
| C_ | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
| D_ | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß |
| E_ | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
| F_ | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |

Page24 CP737 [Greek]

| Code page 737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π |
| 9_ | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ |
| A_ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | σ | ς | τ | υ | φ | χ | ψ |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | ╡ | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ╜ | ╛ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╞ | ╟ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ |
| D_ | ╨ | ╤ | ╥ | ╙ | ╘ | ╒ | ╓ | ╫ | ╪ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | ω | ά | έ | ή | ϊ | ί | ό | ύ | ϋ | ώ | Ά | Έ | Ή | Ί | Ό | Ύ |
| F_ | Ώ | ± | ≥ | ≤ | Ϊ | Ϋ | ÷ | ≈ | ° | ∙ | · | √ | ⁿ | ² | ■ |  |

Page25 WCP1257 [Baltic]

| Code page 1257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | € |  | ‚ |  | „ | … | † | ‡ |  | ‰ |  | ‹ |  | ¨ | ˇ | ¸ |
| 9_ |  | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — |  | ™ |  | › |  | ¯ | ˛ |  |
| A_ |  |  | ¢ | £ | ¤ |  | ¦ | § | Ø | © | Ŗ | « | ¬ | – | ® | Æ |
| B_ | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ø | ¹ | ŗ | » | ¼ | ½ | ¾ | æ |
| C_ | Ą | Į | Ā | Ć | Ä | Å | Ę | Ē | Č | É | Ź | Ė | Ģ | Ķ | Ī | Ļ |
| D_ | Š | Ń | Ņ | Ó | Ō | Õ | Ö | × | Ų | Ł | Ś | Ū | Ü | Ż | Ž | ß |
| E_ | ą | į | ā | ć | ä | å | ę | ē | č | é | ź | ė | ģ | ķ | ī | ļ |
| F_ | š | ń | ņ | ó | ō | õ | ö | ÷ | ų | ł | ś | ū | ü | ż | ž | ˙ |

Page26 Thai

|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8_ | ┌ | ┐ | └ | ┘ | │ | ─ | ├ | ┤ | ┴ | ┬ | ┼ | █ |  |  |  |  |
| 9_ | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เ |
| A_ |  | ก | ข | ฃ | ค | ฅ | ฆ | ง | จ | ฉ | ช | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฏ |
| B_ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | ด | ต | ถ | ท | ธ | น | บ | ป | ผ | ฝ | พ | ฟ |
| C_ | ภ | ม | ย | ร | ฤ | ล | ฦ | ว | ศ | ษ | ส | ห | ฬ | อ | ฮ | ฯ |
| D_ | ะ | ั | า | ำ | ิ | ี | ึ | ื | ุ | ู | ฺ |  |  |  |  | ฿ |
| E_ | เ | แ | โ | ใ | ไ | ๅ | ๆ | ็ | ่ | ้ | ๊ | ๋ | ์ | ํ | ๎ | ๏ |
| F_ | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๛ |  |  |  |  | ? |

Page27 CP720[Arabic]

| Code page 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ |  |  | é | â |  | à |  | ç | ê | ë | è | ï | î |  |  |  |
| 9_ |  | ﺳ | ° | ô | ¤ | ـ | û | ù | ء | آ | أ | ؤ | £ | إ | ئ | ا |
| A_ | ب | ة | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | « | » |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | ╡ | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ╜ | ╛ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╞ | ╟ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ |
| D_ | ╨ | ╤ | ╥ | ╙ | ╘ | ╒ | ╓ | ╫ | ╪ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | µ | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ى | ي |
| F_ | ≡ | ً | ٌ | ٍ | َ | ُ | ِ | ≈ | ° | ∙ | · | √ | ⁿ | ² | ■ |  |

Page28 CP855

| Code page 855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | ђ | Ђ | ѓ | Ѓ | ё | Ё | є | Є | ѕ | Ѕ | і | І | ї | Ї | ј | Ј |
| 9_ | љ | Љ | њ | Њ | ћ | Ћ | ќ | Ќ | ў | Ў | џ | Џ | ю | Ю | ъ | Ъ |
| A_ | а | А | б | Б | ц | Ц | д | Д | е | Е | ф | Ф | г | Г | « | » |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | х | Х | и | И | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | й | Й | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | к | К | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ¤ |
| D_ | л | Л | м | М | н | Н | о | О | п | ┘ | ┌ | █ | ▄ | П | я | ▀ |
| E_ | Я | Р | р | с | С | т | Т | у | У | ж | Ж | в | В | ь | Ь | № |
| F_ | – | ы | Ы | з | З | ш | Ш | э | Э | щ | Щ | ч | Ч | § | ■ |  |

Page29 PC857[Turkish]

| Code page 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | Ç | ü | é | â | ä | à | å | ç | ê | ë | è | ï | î | I | Ä | Å |
| 9_ | É | æ | Æ | ô | ö | ò | û | ù | İ | Ö | Ü | ø | £ | Ø | Ş | ş |
| A_ | á | í | ó | ú | ñ | Ñ | Ğ | ğ | ¿ | ® | ¬ | ½ | ¼ | ¡ | « | » |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | Á | Â | À | © | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ¢ | ¥ | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ã | Ã | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ¤ |
| D_ | º | ª | Ê | Ë | È |  | Í | Î | Ï | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ¦ | Ì | ▀ |
| E_ | Ó | ß | Ô | Ò | õ | Õ | µ |  | × | Ú | Û | Ù | ì | ÿ | ¯ | ´ |
| F_ | ­ | ± |  | ¾ | ¶ | § | ÷ | ¸ | ° | ¨ | · | ¹ | ³ | ² | ■ |  |

Page30 WCP1250[Central Eurpoe]

| Code page-1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | —0 | —1 | —2 | —3 | —4 | —5 | —6 | —7 | —8 | —9 | —A | —B | —C | —D | —E | —F |
| 8_ | € |  | ‚ |  | „ | … | † | ‡ |  | ‰ | Š | ‹ | Ś | Ť | Ž | Ź |
| 9_ |  | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — |  | ™ | š | › | ś | ť | ž | ź |
| A_ |  | ˇ | ˘ | Ł | ¤ | Ą | ¦ | § | ¨ | © | Ş | « | ¬ | – | ® | Ż |
| B_ | ° | ± | ˛ | ł | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ą | ş | » | Ľ | ˝ | ľ | ż |
| C_ | Ŕ | Á | Â | Ă | Ä | Ĺ | Ć | Ç | Č | É | Ę | Ë | Ě | Í | Î | Ď |
| D_ | Đ | Ń | Ň | Ó | Ô | Ő | Ö | × | Ř | Ů | Ú | Ű | Ü | Ý | Ţ | ß |
| E_ | ŕ | á | â | ă | ä | ĺ | ć | ç | č | é | ę | ë | ě | í | î | ď |
| F_ | đ | ń | ň | ó | ô | ő | ö | ÷ | ř | ů | ú | ű | ü | Ý | ţ | ˙ |

Page31 CP775

| Code page 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | Ć | ü | é | ā | ä | ģ | å | ć | ł | ē | Ŗ | ŗ | ī | Ź | Ä | Å |
| 9_ | É | æ | Æ | ō | ö | Ģ | ¢ | Ś | ś | Ö | Ü | ø | £ | Ø | × | ¤ |
| A_ | Ā | Ī | ó | Ż | ż | ź | ” | ¦ | © | ® | ¬ | ½ | ¼ | Ł | « | » |
| B_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | Ą | Č | Ę | Ė | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | Į | Š | ┐ |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | Ų | Ū | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | Ž |
| D_ | ą | č | ę | ė | į | š | ų | ū | ž | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | Ó | ß | Ō | Ń | õ | Õ | µ | ń | Ķ | ķ | Ļ | ļ | ņ | Ē | Ņ | ’ |
| F_ | – | ± | “ | ¾ | ¶ | § | ÷ | „ | ° | ∙ | · | ¹ | ³ | ² | ■ |  |

Page32 WCP1254[Turkish]

| Code page-1254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | € |  | ‚ | ƒ | „ | … | † | ‡ | ˆ | ‰ | Š | ‹ | Œ |  |  |  |
| 9_ |  | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — | ˜ | ™ | š | › | œ |  |  | Ÿ |
| A_ |  | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | – | ® | ¯ |
| B_ | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
| C_ | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
| D_ | Ğ | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | İ | Ş | ß |
| E_ | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
| F_ | ğ | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ı | ş | ÿ |

Page33 WCP1255[Hebrew]

| Code page-1255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | € |  | ‚ | ƒ | „ | … | † | ‡ | ＾ | ‰ |  | ‹ |  |  |  |  |
| 9_ |  | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — | ˜ | ™ |  | › |  |  |  |  |
| A_ |  | ¡ | ¢ | £ | ₪ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | × | « | ¬ | – | ® | ¯ |
| B_ | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | ÷ | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
| C_ | ְ | ֱ | ֲ | ֳ | ִ | ֵ | ֶ | ַ | ָ | ֹ |  | ֻ | ּ | ֽ | ־ | ֿ |
| D_ | ׀ | ׁ | ׂ | ׃ | װ | ױ | ײ | ׳ | ״ |  |  |  |  |  |  |  |
| E_ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | ך | כ | ל | ם | מ | ן |
| F_ | נ | ס | ע | ף | פ | ץ | צ | ק | ר | ש | ת |  |  |  |  |  |

Page34 WCP1256[Arabic]

| Code page-1256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | € | پ | ‚ | ƒ | „ | … | † | ‡ | ˆ | ‰ | ٹ | ‹ | Œ | چ | ژ | ڈ |
| 9_ | گ | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — | ک | ™ | ڑ | › | œ |  |  | ں |
| A_ |  | ، | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ھ | « | ¬ | – | ® | ¯ |
| B_ | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | ؛ | » | ¼ | ½ | ¾ | ؟ |
| C_ | ہ | ء | آ | أ | ؤ | إ | ئ | ا | ب | ة | ت | ث | ج | ح | خ | د |
| D_ | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | × | ط | ظ | ع | غ | ـ | ف | ق | ك |
| E_ | à | ل | â | م | ن | ه | و | ç | è | é | ê | ë | ى | ي | î | ï |
| F_ | ً | ٌ | ٍ | َ | ô | ُ | ِ | ÷ | ّ | ù | ْ | û | ü |  |  | ے |

Page35 WCP1258[Vietnam]

| Code page-1258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | € |  | ‚ | ƒ | „ | … | † | ‡ | ˆ | ‰ |  | ‹ | Œ |  |  |  |
| 9_ |  | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — | ˜ | ™ |  | › | œ |  |  | Ÿ |
| A_ |  | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | – | ® | ¯ |
| B_ | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
| C_ | À | Á | Â | Ă | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | ̀ | Í | Î | Ï |
| D_ | Đ | Ñ | ̉ | Ó | Ô | Ơ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ư | ̃ | ß |
| E_ | à | á | â | ă | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ́ | í | î | ï |
| F_ | đ | ñ | ̣ | ó | ô | ơ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ư | ₫ | ÿ |

Page36 ISO-8859-2[Latin 2]

| Code page-8859-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A_ |  | Ą | ˘ | Ł | ¤ | Ľ | Ś | § | ¨ | Š | Ş | Ť | Ź | – | Ž | Ż |
| B_ | ° | ą | ˛ | ł | ´ | ľ | ś | ˇ | ¸ | š | ş | ť | ź | ˝ | ž | ż |
| C_ | Ŕ | Á | Â | Ă | Ä | Ĺ | Ć | Ç | Č | É | Ę | Ë | Ě | Í | Î | Ď |
| D_ | Đ | Ń | Ň | Ó | Ô | Ő | Ö | × | Ř | Ů | Ú | Ű | Ü | Ý | Ţ | ß |
| E_ | ŕ | á | â | ă | ä | ĺ | ć | ç | č | é | ę | ë | ě | í | î | ď |
| F_ | đ | ń | ň | ó | ô | ő | ö | ÷ | ř | ů | ú | ű | ü | Ý | ţ | ˙ |

Page37 ISO-8859-3[Latin 3]

| Code page-8859-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A_ |  | Ħ | ˘ | £ | ¤ |  | Ĥ | § | ¨ | İ | Ş | Ğ | Ĵ | – |  | Ż |
| B_ | ° | ħ | ² | ³ | ´ | µ | ĥ | · | ¸ | ı | ş | ğ | ĵ | ½ |  | ż |
| C_ | À | Á | Â |  | Ä | Ċ | Ĉ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
| D_ |  | Ñ | Ò | Ó | Ô | Ġ | Ö | × | Ĝ | Ù | Ú | Û | Ü | Ŭ | Ŝ | ß |
| E_ | à | á | â |  | ä | ċ | ĉ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
| F_ |  | ñ | ò | ó | ô | ġ | ö | ÷ | ĝ | ù | ú | û | ü | ŭ | ŝ | ˙ |

Page38 ISO-8859-4[Baltic]

| Code page-8859-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A_ |  | Ą | ĸ | Ŗ | ¤ | Ĩ | Ļ | § | ¨ | Š | Ē | Ģ | Ŧ | – | Ž | ¯ |
| B_ | ° | ą | ˛ | ŗ | ´ | ĩ | ļ | ˇ | ¸ | š | ē | ģ | ŧ | Ŋ | ž | ŋ |
| C_ | Ā | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Į | Č | É | Ę | Ë | Ė | Í | Î | Ī |
| D_ | Đ | Ņ | Ō | Ķ | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ų | Ú | Û | Ü | Ũ | Ū | ß |
| E_ | ā | á | â | ã | ä | å | æ | į | č | é | ę | ë | ė | í | î | ī |
| F_ | đ | ņ | ō | ķ | ô | õ | ö | ÷ | ø | ų | ú | û | ü | ũ | ū | ˙ |

Page39 ISO-8859-5[Cyrillic]

| Code page-8859-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A_ |  | Ё | Ђ | Ѓ | Є | Ѕ | І | Ї | Ј | Љ | Њ | Ћ | Ќ | – | Ў | Џ |
| B_ | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
| C_ | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
| D_ | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
| E_ | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
| F_ | № | ё | ђ | ѓ | є | ѕ | і | ї | ј | љ | њ | ћ | ќ | § | ў | џ |

Page40 ISO-8859-6[Arabic]

| Code page-8859-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A_ |  |  |  |  | ¤ |  |  |  |  |  |  |  | ، | – |  |  |
| B_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ؛ |  |  |  | ؟ |
| C_ |  | ء | آ | أ | ؤ | إ | ئ | ا | ب | ة | ت | ث | ج | ح | خ | د |
| D_ | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ |  |  |  |  | ، |
| E_ | ـ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ى | ي | ً | ٌ | ٍ | َ | ◌ُ |
| F_ | ِ | ّ | ْ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Page41 ISO-8859-7[Greek]

| Code page-8859-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A_ |  | ‘ | ’ | £ |  |  | ¦ | § | ¨ | © | ͺ | « | ¬ | – |  | ― |
| B_ | ° | ± | ² | ³ | ΄ | ΅ | Ά | · | Έ | Ή | Ί | » | Ό | ½ | Ύ | Ώ |
| C_ | ΐ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο |
| D_ | Π | Ρ |  | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | Ϊ | Ϋ | ά | έ | ή | í |
| E_ | ΰ | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο |
| F_ | π | ρ | ς | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | í | ϋ | ό | ύ | ώ |  |

Page42 ISO-8859-8[Hebrew]

| Code page-8859-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A_ |  |  | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | × | « | ¬ | – | ® | ¯ |
| B_ | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | ÷ | » | ¼ | ½ | ¾ |  |
| C_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‗ |
| E_ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | ך | כ | ל | ם | מ | ן |
| F_ | נ | ס | ע | ף | פ | ץ | צ | ק | ר | ש | ת |  |  |  |  |  |

Page43 ISO-8859-9[Turkish]

| Code page-8859-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A_ |  | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | – | ® | ¯ |
| B_ | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
| C_ | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
| D_ | Ğ | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | İ | Ş | ß |
| E_ | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
| F_ | ğ | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ı | ş | ÿ |

Page44 ISO-8859-15 [Latin 3]

| Code page-8859-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A_ |  | ¡ | ¢ | £ | € | ¥ | Š | § | š | © | ª | « | ¬ | – | ® | ¯ |
| B_ | ° | ± | ² | ³ | Ž | µ | ¶ | · | ž | ¹ | º | » | Œ | œ | Ÿ | ¿ |
| C_ | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
| D_ | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß |
| E_ | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
| F_ | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |

Page45 Thai2

|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8_ | ┌ | ┐ | └ | ┘ | │ | ─ | ├ | ┤ | ┴ | ┬ | ┼ | █ | ← | ↑ | → | ↓ |
| 9_ | โ | ใ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เ |
| A_ |  | ก | ข | ฃ | ค | ฅ | ฆ | ง | จ | ฉ | ช | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฏ |
| B_ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | ด | ต | ถ | ท | ธ | น | บ | ป | ผ | ฝ | พ | ฟ |
| C_ | ภ | ม | ย | ร | ฤ | ล | ฦ | ว | ศ | ษ | ส | ห | ฬ | อ | ฮ | ฯ |
| D_ | ะ | ั | า | ำ | ิ | ี | ึ | ื | ุ | ู | ฺ |  |  |  |  | ฿ |
| E_ | เ | แ | ? | ? | ? | ๅ | ๆ | ็ | ่ | ้ | ๊ | ๋ | ์ | ํ | ไ | ๏ |
| F_ | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๛ |  |  |  |  |  |

Page46 CP856()

| Code page 856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
| 9_ | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
| A_ | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
| B_ | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
| C_ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╣ | ║ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ┐ |
| D_ | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | № | § | ╗ | ╝ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
| E_ | α | ß | Γ | π | Σ | σ | µ | τ | Φ | Θ | Ω | δ | ∞ | φ | ε | ∩ |
| F_ | ≡ | ± | ≥ | ≤ | ⌠ | ⌡ | ÷ | ≈ | ° | ∙ | · | √ | ⁿ | ² | ■ |  |

Page47 Cp874

| Code page 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8_ | Ђ |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9_ |  | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A_ |  | ก | ข | ฃ | ค | ฅ | ฆ | ง | จ | ฉ | ช | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฏ |
| B_ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | ด | ต | ถ | ท | ธ | น | บ | ป | ผ | ฝ | พ | ฟ |
| C_ | ภ | ม | ย | ร | ฤ | ล | ฦ | ว | ศ | ษ | ส | ห | ฬ | อ | ฮ | ฯ |
| D_ | ะ | ั | า | ำ | ิ | ี | ึ | ื | ุ | ู | ฺ |  |  |  |  | ฿ |
| E_ | เ | แ | โ | ใ | ไ | ๅ | ๆ | ็ | ่ | ้ | ่ | ๋ | ์ | 。 | ๎ | ๏ |
| F_ | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๚ | ๛ |  |  |  |  |

Page48 TCVN3

| TCVN3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Ă | Â | Ê | Ô | Ơ | Ư | Đ | ă | â | ê | ô | ơ | ư | đ |  |
| B |  | ， |  |  |  | à | ả | ã | á | ạ |  | ằ | ẳ | ẵ | ắ |  |
| C |  |  |  |  |  |  | ặ | ầ | ẩ | ẫ | ấ | ậ | è |  | ẻ | ẽ |
| D | é | ẹ | ề | ể | ễ | ế | ệ | ì | ỉ |  |  |  | ĩ | í | ị | ò |
| E |  | ỏ | õ | ó | ọ | ồ | ổ | ỗ | ố | ộ | ờ | ở | ỡ | ớ | ợ | ù |
| F |  | ủ | ũ | ú | ụ | ừ | ử | ữ | ứ | ự | ỳ | ỷ | ỹ | ý | ỵ |  |

Page49 VISCII

| VISCII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| 8 | Ạ | Ắ | Ằ | Ặ | Ấ | Ầ | Ẩ | Ậ | Ẽ | Ẹ | Ế | Ề | Ể | Ễ | Ệ | Ố |
| 9 | Ồ | Ổ | Ỗ | Ộ | Ợ | Ớ | Ờ | Ở | Ị | Ỏ | Ọ | Ỉ | Ủ | Ũ | Ụ | Ỳ |
| A | Õ | ắ | ằ | ặ | ấ | ầ | ẩ | ậ | ẽ | ẹ | ế | ề | ể | ễ | ệ | ố |
| B | ồ | ổ | ỗ | Ỡ | Ơ | ộ | ờ | ở | ị | Ự | Ứ | Ừ | Ử | ơ | ớ | Ư |
| C | À | Á | Â | Ã | Ả | Ă | ẳ | ẵ | È | É | Ê | Ẻ | Ì | Í | Ĩ | ỳ |
| D | Đ | ứ | Ò | Ó | Ô | ạ | ỷ | ừ | ử | Ù | Ú | ỹ | ỵ | Ý | ỡ | ư |
| E | à | á | â | ã | ả | ă | ữ | ẫ | è | é | ê | ẻ | ì | í | ĩ | ỉ |
| F | đ | ự | ò | ó | ô | õ | ỏ | ọ | ụ | ù | ú | ũ | ủ | ý | ợ | Ữ |