下发打印格式协议（V0.1）

修改记录

| 编号 | 版本号 | 描述 | 修改日期 | 编辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V0.1 | 初稿 |  | 冯利芳 |

简述

本文档是上位机下发打印格式到T-Max的通信协议。

结构说明

下发打印格式包含两部分数据，第一部分为打印格式信息头，第二部分为打印格式数据，下发打印格式均包含此两部分数据。

目录

修改记录	1

简述	1

结构说明	1

变量序号定义	2

第一部分：打印格式信息头	3

1.	打印机描述	3

2.	打印格式描述	3

3.	打印格式数量	3

4.	定义变量格式	3

第二部分：打印格式数据	5

变量序号定义

描述：变量序号是设备与上位机打印格式间识别变量数据的唯一标识。

| 序号 | 描述 | 默认长度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 序号 |  |
| 2 | 毛重 |  |
| 3 | 扣重 |  |
| 4 | 净重 |  |
| 5 | 数量 |  |
| 6 | 单重 |  |
| 7 | 产品名称 |  |
| 8 | 重量单位 |  |
| 9 | 累加总重 |  |
| 10 | 累加数量 |  |
| 11 | 累加笔数 |  |
| 12 | 单价 |  |
| 13 | 总价 |  |
| 14 | 价格重量单位 |  |
| 15 | 货币 |  |
| 16 | 循环数据 |  |
| 17 | Y值 |  |
| 18 | 百分比 |  |
| 19 | 产品编号 |  |
| 20 | 秤编号 |  |
| 21 | 电话 |  |
| 22 | 地址 |  |
| 23 | 日期 |  |
| 24 | 时间 |  |
| 25 | 操作员 |  |
| 26 | 生产日期 |  |
| 27 | 包装日期 |  |
| 28 | 到期日期 |  |

第一部分：打印格式信息头

打印格式信息头：包含打印协议类型（LP50,ASCII等）

- 打印机描述

字符串类型：{“  ”}

举例：{“Lp50”}

说明：此打印格式为LP50打印格式。

- 打印格式描述

字符串类型：{“  ”}

举例：{“打印产品名称和重量信息”}

说明：此打印格式的具体描述

- 打印格式数量

描述：单次发送打印格式的数量。

- 定义变量格式

格式要求：{变量序号，代码起始位置，代码结束位置，对齐与补充占位方式，变量空间长度}

说明：

变量序号：        参见  变量序号定义 ，2个字节

代码起始位置：    打印格式中起始字符位置；2个字节

代码结束位置：    打印格式中结束字符位置；2个字节

对齐与补充占位方式：（16位）

| 对齐方式（0,1位） | 00 | 无 |
| --- | --- | --- |
|  | 01 | 左对齐 |
|  | 10 | 居中对齐 |
|  | 11 | 右对齐 |
| 占位方式（2,3位） | 00 | 无 |
|  | 01 | 补空格 |
|  | 10 | 补零 |
|  | 11 | 无 |

举例：{7,0,108,2,15}

说明：7号变量（产品名称）从0位置开始，查108个字符，设备端将产品名称的数据值填入此位置，产品名称的最大长度为15，产品名称居中对齐。（居中是针对15个字符做居中处理）

举例：{7,0,108,6,15}

说明：6代表居中对齐，且数据不够15位则需要设备进行补空格处理。（占位方式一般针对固定长度的数据，默认右对齐和居中对齐，都是补空格处理）

当变量序号为16循环数据时：

循环变量起始位置为循环的开始字符位置，结束位置为循环的结束字符位置

对齐与占位方式为00，

变量空间长度2个字节拆分，高8位为需要循环的变量的个数，低8位为Y值偏移量，当低8位为0时，默认为回车换行做循环（行模式）。

当变量序号为17Y值时：

Y值的起始位置和结束位置为Y坐标的字符位置，对齐方式为00，变量空间长度为Y值的初始值。

举例：

A6,,0,3,1,1,N,""

A157,,0,3,1,1,N," "

变量为：

{16,0,38,0,1054}

{17,0,3,0,242}

{2,3,12,0,6}

{17,15,8,0,242}

{3,23,12,0,6}

循环这两行数据需要的变量数据如上。

*注意：变量按照代码的位置的先后顺序发送。

举例：下发顺序： 变量1：{4,108,46,3,6}   变量2 : {8,154,22,0,2}

说明： 由于起始位置108小于154，所以变量1先发 ，变量2后发。

第二部分：打印格式数据

描述：根据不同打印机，下发除变量数据以外的整体数据。

举例：

Q709,035

q1228

rN

S4

D7

ZT

JF

O

R259,0

FK"LABEL1"

FS"LABEL1"

A15,21,0,4,1,1,N,"ProductName:"

A11,158,0,4,1,1,N,"Net:"

A16,79,0,4,1,1,N,""

A233,134,0,4,2,2,N," "

A616,158,0,4,1,1,N," "

A350,400,0,4,1,1,N,"Price:"

A350,450,0,4,2,2,N," "

A350,550,0,4,1,1,N,"Total Price:"

A350,600,0,4,2,2,N," "

B35,220,0,1,3,9,88,B,"Net: "

b100,430,Q,m2,s6," www.tscale.com"

FE

FR"LABEL1"

P1,1